山东麦田生物技术有限公司体外诊断试剂生产项目

竣工环境保护验收意见

2019年1月5日，山东麦田生物技术有限公司组织召开了“山东麦田生物技术有限公司体外诊断试剂生产项目”竣工环境保护验收会，验收组由建设单位--山东麦田生物技术有限公司、验收监测报告编制单位--石家庄弥纶环保科技有限公司、监测单位—山东快准环境检测技术有限公司及2名技术专家（名单附后）组成，验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，严格依照国家有关法律法规、审阅并核实了有关资料，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批文件（市中环报告表[2018]044号）等要求对本项目进行验收，经认真讨论形成意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1、建设地点、规模、主要建设内容

山东麦田生物技术有限公司位于山东省济南市市中区腊山路18-21号，项目性质为新建，总投资600万元。

产品规模：150万人份/年。

主要建设内容：该项目以羊抗鼠抗体、标记抗体、包被抗体等为原料依次进行称量、配制、包被、制金及标记、样品垫处理、胶体金垫制备工序，后将上述半成品在内包室进行试纸板的组装，包括切条、装卡、装袋等，并配套建设给排水、供电、消防等公用工程，环保工程包括污水处理站、化粪池、危险废物暂存库、固体废物暂存库等。

- 2、建设过程及环保审批情况

山东麦田生物技术有限公司体外诊断试剂生产项目于2013年开始建设，2016年7月建成投产，2017年8月济南泉城国际文化创业园区服务中心对该企业下发了“两断三清”的通知，企业于2017年8月停产至今，且济南市市中区环境保护局对该企业做出《行政处罚事先告知书》（市中环罚告字[2018]JC4-5号）。2018年7月建设单位委托山东民通环境安全科技有限公司编制《山东麦田生物技术有限公司体外诊断试剂生产项目环境影响报告表》，2018年10月16日济南市市中区环保局对该项目环评报告表予以批复（批复文号：市中环报告表[2018]044号 ）。

3、投资情况

- 项目实际总投资600万元，环保投资6万元，占工程总投资的1%。

- 4、验收范围

本次验收为山东麦田生物技术有限公司体外诊断试剂生产项目整体验收，不包括其它项目。

- 二、工程变动情况

本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均与环评一致，设备清单中除湿机减少1台，对该项目的产能无影响，未发生重大变动。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）文件，验收组认为以上变更不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 本项目营运期间废水为生产废水和生活污水。

- 生活废水经化粪池处理与生产废水经厂区污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，经市政污水管网统一排放到光大水务（济南）有限公司二厂进行深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和济政办字[2011]49号文要求（所有直排小清河的单位排放标准全部按照化学需氧量45mg/L）及《关于济南市小清河流域执行水污染物区域排放限值的通知》（济政办字〔2017〕30号）要求：氨氮2.0（3.5）mg/L，最终排入小清河。

- （二）废气

项目运营期大气污染物为浓盐酸试剂使用过程中挥发产生的少量氯化氢废气。氯化氢排放量为0.948kg/a，排放量较小。厂界无组织氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（氯化氢：0.2mg/m3）。

- （三）噪声

本项目运行期的噪声污染源主要为制水机、电热鼓风干燥箱、封口机、空调系统等机械设备运行噪声，项目只昼间生产。经车间厂房隔声、减振等措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，项目正常运行对周围声环境影响较小。

- （四）固体废物

本项目固体废物主要为危险废物与生活垃圾。

1、危险废物

本项目产生的危险废物为含有化学试剂的废弃物和废树脂。

本项目产生的一般固废主要包括废包装材料、废污泥和职工生活垃圾。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001 )及修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准。

2、生活垃圾

生活垃圾由环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

1、环境管理制度

建设单位制定了环境管理制度。

2、在线监测装置

按照现行要求，本项目不需要设置在线监测装置。

- 四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告，验收期间，生产负荷为92%～94%，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。

1、废水

验收监测期间，厂区污水总排口废水中COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、氯化物最大监测浓度值均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。

2、废气

氯化氢厂界无组织排放浓度＜3.0×10-3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中(氯化氢: 0.2mg/m3)。

3、厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声为54.0~56.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼间排放标准。该项目夜间不运行。

4、固体废物

本项目危险废物为含有化学试剂的废弃物和废树脂，设危险废物暂存间并委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司定期进行处理。该项目危险废物的收集、贮运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行。一般固废为废包装材料、废污泥，外售物资公司。职工生活垃圾由环卫部门定期清理。

5、污染物排放总量

验收监测期间，化学需氧量排放量0.0354t/a、氨氮排放量0.002t/a，满足环评要求。

五、验收结论

《山东麦田生物技术有限公司体外诊断试剂生产项目》环保手续齐全，无重大变更，经现场检查，项目按照环评报告及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，验收监测结果表明，各项污染物能够达标排放，验收监测报告不存在重大质量缺陷，总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

六、后续要求

1、按照规范要求设置排污口标识。

2、完善环保管理制度，细化危险废物的产生、贮存、转移及相关凭证；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求进一步完善危险废物贮存设施。

3、规范厂区平面布置、补充废水、雨水排风口位置信息。

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。完善环保标识，建立健全运行台账。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

5、加强环保设施的日常维护、管理和监督，确保环保设施正常运转，各污染物稳定达标排放。

6、定期开展污染源跟踪监测。

7、补充建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表。

- 六、验收组成员信息（另附）

山东麦田生物技术有限公司

二〇一九年一月五日